Bakteriális úszómozgás vizsgálata holografikus optikai csipesszel

Ábrahám Ágnes, fizikus MSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezetők:

Dr. Galajda Péter, tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Dr. Nagy László, egyetemi docens, SZTE TTIK-ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

A mozgás képessége fontos a baktériumok világában, hiszen így juthatnak el a számukra ideális feltételeket biztosító élőhelyekre, és kerülhetik el a kedvezőtlen körülményeket. Dolgozatom célja a modellorganizmusul választott Escherichia coli (E. coli) baktérium úszásának tanulmányozása. Kísérleteinkhez lézercsipeszt használtunk, mely egy lefókuszált lézernyaláb segítségével lehetővé teszi mikroszkopikus objektumok csapdázását, mivel a csapdázott test és a lézernyaláb kölcsönhatása során ébredő erők a nyaláb fókuszában rögzítik a testet.

Munkám során először a csipesz kalibrálását végeztem el, melyhez meghatároztam az optikai rendszerbe integrált infravörös lézer teljesítményének függvényében a csapdaerősséget. Ezeket a méréseket az E. coli optikai csipeszben való túlélésének feltérképezése követte, melyhez videókat készítettem a csapdázott sejtekről, és a forgási periódusok csökkenése következtetni engedett a fotokárosodás mértékére. A csapdázott sejteken tanulmányoztam az úszás alapvető jellemzőit: az úszási sebességüket, az irányváltásokat.

Az általunk használt berendezés egy térbeli fénymodulátort is tartalmaz, mellyel lehetővé válik több csapda létrehozása holografikus módszerrel, így tetszőleges számú sejt mozgásának szimultán követése válik lehetővé, továbbá a sejteket szükség szerint tudjuk mozgatni. Ezt a tulajdonságot kihasználva a továbbiakban távlati céljaink közt szerepel a csapdázott baktériumok egymáshoz való közelítése és távolítása által az úszásukat lehetővé tevő flagellumok esetleges szinkronizálódásának kimutatása.