Redox fehérjeaktivitás vizsgálatára alkalmas bio-nanokompozit szenzor fejlesztése

Csekő Richárd, molekuláris bionika mérnöki BSc hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezetők:

Szabó Tibor, PhD hallgató, SZTE TTIK-ÁOK Orvosi Fizikai és Informatikai Intézet

Dr. Nagy László, egyetemi docens, SZTE TTIK-ÁOK Orvosi Fizikai és Informatikai Intézet

Kísérleteim során egy olyan elektrokémiai rendszer létrehozására törekedtem, amely alkalmas lehet arra, hogy modellként szolgáljon redox aktivitású fehérje alapú szenzorikus berendezések számára. A munkához kiválasztott fehérje a Rb. Sphaeroides bíborbaktérium fotoszintetikus reakciócentruma (RC) volt, amelyet laborunkban régóta és széleskörűen alkalmazunk. A tisztított RC-t átlátszó indium-ón-oxid (ITO) felületre kötöttem szén nanocsöveken keresztül, kémiai kötéssel immobilizálva a fehérjét. Az így preparált mintákat egy elektrokémiai cellában munkaelektródként alkalmaztam. A kémiailag kötött RC megőrizte fotoszintetikus aktivitását, a megfelelő kofaktorok jelenlétében a fény hatására generált áram (fotoáram) jól detektálható volt. A fotoelektrokémiai cella részletes leírását egy korábbi publikációnk tartalmazza[1]. Egy ezzel megegyező összeállítású mikrofluidikai elektrokémiai cellát is készítettünk, melyben a hasznos elektródfelület fenntartása mellett a mérési térfogat jelentősen lecsökkent. Az átfolyó rendszer lehetőséget nyújt az elektród tulajdonságainak (például a fény hatására fellépő degradációnak) valós időben való nyomon követésére. A klasszikus és a mikrofluidikai cellában is vizsgáltam a fotoáram viselkedését specifikus gátlószerek hozzáadására. A mikrofluidikai cella lehetővé tette az elektród gátlás utáni regenerációjának tanulmányozását is. A létrehozott elektród tulajdonságai kiemelkedőek a szenzorikus alkalmazás területén. Ezen kísérletek pontos kifejtését egy másik publikációnk taglalja[2].

[1] Szabó et al. 2015. Generating photocurrent by nanocomposites based on photosynthetic reaction centre protein, Physica Status Solidi B, Vol. 252, Issue 11/2015, page 2614–2619

[2] Szabó et al. 2016. Sensing photosynthetic herbicides in an electrochemical flow cell, Photosynthesis Research, (), 1-8, DOI: 10.1007/s11120-016-0314-2