Nagy Q-faktorú mikrorezonátor eszköz készítése és optimalizálása üvegfelületen

Horváth Bence, Info-bionika mérnök MSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető(k):

Dr. Kelemen Lóránd, tudományos főmunkatárs, MTA SZBK

Dolgozatomban a csiplaboratóriumok (Lab-On-Chip, LOC) egyik lehetséges nagy érzékenységű detektorának, a mikrorezonátornak [1] az optimalizálását mutatom be. Ez az eszköz egy rezonátor gyűrűből és egy hozzá igen közel futó fényvezetőből áll, amiből bizonyos rezonancia hullámhosszakon a fény át tud csatolódni a rezonátorba. A detektálás alapja a rezonátor gyűrű effektív törésmutatójának a megváltozása például a detektálandó anyagnak a rezonátor felületéhez kötődése által, ami a rezonancia hullámhosszának eltolódásához vezet. A rezonátorok jóságát a rezonancia csúcsok távolsága és szélessége által megadott Q-faktor mutatja. A mikrorezonátor további előnyei az érzékenységen kívül, hogy a detektálandó anyagot nem kell megjelölni, és, hogy igen kevés mintaoldatot (pár pikoliter) igényel.

A mikrorezonátorokat fényérzékeny fotogyantából (SU-8), kétfotonos polimerizációval [2] készítettem. Ezzel az eljárással komplex, ~100 nm-es felbontású 3D struktúrák állíthatók elő. A laborunkban folyó munka végső célja, hogy a rezonátorokat egy LOC rendszer belsejében készítsük el. Az eszköz optimalizálását azonban egyszerűbb volt mikroszkóp fedőlemezeken, vastag SU-8 rétegben végeznem, ami jól modellezte a mikrocsatornába való polimerizációt. A vastag SU-8 réteg azonban torzítja a polimerizáló lézernyalábot, ezért ennek korrekcióját is el kellett végeznem.

A szerkezetek alakjának optimalizációját a lézernyaláb torzulásának meghatározásával és annak korrekciójával kezdtem. Ennek elvégzése után számos, a rezonátor és a fényvezető alakját és méretét érintő paramétert teszteltem le, mint például a rezonátor átmérője, a rezonátor és fényvezető távolsága vagy az egymáshoz képesti elhelyezkedésük. A mikrorezonátorok jellemzését a kooperációs partner olasz kutatócsoport végezte, mely munkába én is bekapcsolódtam. A Q-faktor értékeket 5000 körülire tudtuk emelni, ami a nagy érzékenységet biztosító ~20.000-s értéktől egyelőre kissé elmarad.

[1] C-Y Chao, W Fung, and LJ Guo, 2006, Polymer Microring Resonators for Biochemical Sensing Applications, IEEE J Sel Top Quant, 12, 134-142

[2] H-B Sun and S Kawata, Two-Photon Photopolymerization and 3D Lithographic Microfabrication, 2004, Adv Polym Sci, 170, 169-273