Nitinol nanorészecskék előállítása lézeres besugárzással

Kondász Bence, fizika BSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető:

Dr. Hopp Béla, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

A nanotechnológia manapság egy nagyon népszerű kutatási terület, ezen belül is a nanostruktúrák és nanorészecskék előállítása és ezek alkalmazásainak vizsgálata. Nanorészecskéket kétfelé osztják méret szerint, ezek az ultrafinom, ekkor a részecske egyik térbeli kiterjedése 1-100 nm között van, és a finom, amely esetén ez a tartomány 100 és 2500 nm. Ezekre a részecskékre már nem igazak a klasszikus fizika törvényei, ezért elég sok érdekes tulajdonsággal rendelkeznek.

Munkánk során nitinol nanorészecskéket állítottunk elő folyadék alatti lézeres abláció jelenségével. A nitinol egy 50-50 atomi tömegszázalék körüli nikkel és titán összetételű fémötvözet, mely egy emlékező fém (shape memory alloy – SMA). Az emlékező fém egy adott (átalakulási) hőmérsékleten csak egy alakot, formát tud felvenni, akkor is, ha az átalakulási hőmérséklet alatt vagy felett súlyosan deformálják azt.

A nanorészecskék előállítását kétféle folyadékban (desztillált víz és etanol) és hullámhosszú lézerrel végeztük el, egy KrF excimer (λ=248 nm) és egy Nd:YAG (λ=1064 nm) lézert használtunk. A kísérleteket különböző energiasűrűsségekkel, de azonos impulzusszámmal és ismétlési frekvenciával hajtottuk végre. A vizsgálatok során a tömbi nitinol céltárgyat kb. 4 ml folyadék vette körül és a minta feletti folyadék szint kb. 2 mm volt.

A kutatásaink során pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) és hozzá csatlakoztatott energia diszperz röntgen-analizátorral (EDX) vizsgáltuk a nitinol felszínének morfológiáját és kémiai összetételét a lézeres besugárzás után, valamint a nanorészecskék alakját, méretét és nikkel, titán elemek eloszlását.

A vizsgálatok során kiderült, hogy mindkét lézer esetén a desztillált víz alatt végzett lézeres abláció során keletkezett nanorészecskékben a nikkel és titán elemek nem homogénen helyezkedtek el, és ugyanez volt látható a céltárgy felszínén is. Az etanol fázisban előállított nanorészecskékről és a nitinol felszínéről viszont ez már nem volt elmondható, vagyis mind a céltárgy felszínén mind a nanorészecskékben a nikkel és titán elemek homogénen helyezkedtek el. Ez azt jelenti, hogy sikerült nitinol nanorészecskéket előállítani, amelyek gömb alakúak és 300-450 nm átlagos nagyságúak a SEM felvételek alapján.