- A Nintendo Wii felhasználása a fizikaoktatásban

(WiiBoard és DIY Projektor – Alternatív oktatástechnológiai megoldások)

Medvegy Tibor

- V. fizikatanár

- Témavezető: Dr. Bohus János egyetemi tanársegéd

- SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

A fizika tanítása az egész nyugati világban válságban van, melynek egyik legfontosabb jele, hogy a diákok érdeklődése elfordul a fizikától. Mivel lehetne meggyőzni a tanulókat, hogy érdemes fizikát tanulni? A fizikaoktatás során az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak az érdekesebbnél érdekesebb kísérletek bemutatása adódik, de a hazai középiskolai oktatás állandó pénzhiánya miatt a fizikaszertárak eszköztára nem biztosítja ehhez a kellő felszerelést. Az elhivatott tanárok igyekeznek minél költséghatékonyabb, mégis figyelemfelkeltő, és a fiatalsághoz közel álló kísérleti eszközöket felhasználni az oktatás során. Dolgozatomban a fenti követelményeknek eleget tevő fejlesztéseimet mutatom be.

A Wii a Nintendo által gyártott videojáték-konzol. Különleges tulajdonsága, hogy egy vezeték nélküli távirányító a játék vezérlője, melyet WiiMote-nak neveznek. A WiiMote egy egykezes vezérlőegység, amit egy 3D-s gyorsulásmérővel és egy infravörös érzékelővel szereltek fel. Az infravörös érzékelő nagy térszögben, és felbontásban képes egyszerre több infravörös fényforrás helyzetét is követni. Ezek a tulajdonságai hihetetlenül sok felhasználási lehetőséget biztosítanak egy kreatív tanárnak.

A WiiBoard egy otthoni eszközökkel is elkészíthető szett, amely egy WiiMote-ból, egy infravörös LED-et tartalmazó ceruzából, és egy projektorból áll. A WiiMote-ba épített infravörös érzékelőt a projektor által kivetített képre irányítva és a vezérlőt a számítógéphez egy szoftverrel csatlakoztatva, gyors kalibráció után, egy, az infravörös ceruzával irányított, bármilyen egyszínű felületen használható interaktív táblára tehetünk szert. A szett egyetlen költséges darabja, a projektor, amelyet egy másik, akár otthon is elkészíthető eszközzel, a DIY Projektorral helyettesíthetünk. Ez a projektor egy kisebb méretű, akár hibás LCD monitorból, és az iskolákban oly gyakori írásvetítőből áll. Dolgozatomban ezeknek az eszközöknek az elkészítéséről és alkalmazásáról írok.

Végül olyan kísérleteket ismertetek, amelyek a WiiMote felhasználásával, vagy egy klasszikus eszközt helyettesítve lesznek érdekesebbek, vagy akár teljesen újszerű kísérleti elrendezéseket, méréseket tesznek lehetővé.