Bio-molekula detektálás lézerrel strukturált felületeken atomi erő mikroszkópia módszerével

Szalai Anikó

IV. biológia-fizika szakos hallgató

Témavezető: Dr. Csete Mária

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Bio-molekulák kikötődését vizsgáltuk különböző periodikus struktúrákat tartalmazó polimerek felületén. A szub-mikrométeres periódusú felületi struktúrákat UV lézeres két-nyaláb interferencia módszerével hoztuk létre. Különböző szimmetriájú mintázatokat készítettünk: s-polarizált nyalábokkal polimer-sávokból felépülő „csíkos” rácsokat hoztunk létre, „keresztrácsokat”generáltunk a két besugárzás között a mintát megfelelő szöggel elforgatva, míg a felületet p-polarizált nyalábokkal megvilágítva polimer cseppekből felépülő „csöppes” rácsokat írtunk a felületbe. A lézerrel generált struktúrákat pulzáló-erőmérő atomi erő mikroszkópos technikával vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy a periodikus topográfiai mintázat mellett periodikus adhézió-moduláció is megjelenik a rácsokon. Komplexebb és nagyobb középértékű adhézió-moduláció alakult ki a csöppes és keresztrácsokon, analóg lézerkezelési paraméterek esetében. Különböző bio-molekulák kitapadását vizsgáltuk a csíkos, csöppes és keresztrácsok felületén. Mivel a bio-objektumok felülethez kötődésében meghatározó szerepe van az adhéziónak, így a periodikusan modulált adhéziójú felületeken a bio-molekulák is periodikusan ülnek ki. Részletesebb vizsgálataink tárgyául az amyloid- 1-42 peptidet választottuk. Ezen fehérjének az idegszövetek sejt-közötti állományában bekövetkező aggregációja vezet az Alzheimer-kór kialakulásához. Tanulmányoztuk, hogyan hat a PPS (pentosan-polyszulfát) terápiás molekula az amyloid- aggregációra. Csíkos, csöppes és keresztrácsokra analóg koncentrációkban vittünk fel bio-molekulákat amyloid-, PPS és amyloid-+PPS tartalmú oldatokból. A mintákat analóg phosphat-pufferes oldatokban úsztattuk egy órás inkubációs idővel, majd egy nap száradás után atomi erő mikroszkóppal detektáltuk a kitapadt bio-molekulákat. A felületekről a fehérje-megkötés előtt és után, tapping-mode AFM módszerrel készített topográfia és a kémiai heterogenitásra érzékeny fázis képek összevetésével kimutattuk a gyógyszer hatását. Atomi erő mikroszkópos és kiegészítő felületi plazmon rezonancia spektroszkópia vizsgálataink szerint a PPS jelenléte akadályozza az amyloid-aggregációs folyamatát, azaz valóban alkalmazható terápiás célokra.