Titán fogászati implantátumanyag felületi morfológiai módosítása lézeres besugárzással

Szénási Ráhel, fizika BSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető:

Dr. Hopp Béla, tudományos tanácsadó, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

A fogászati implantológia története nagyon régre nyúlik vissza, hiszen már az ókori egyiptomiak is végeztek könnyen megmunkálható fémekből fogbeültetést. Napjainkra ezek helyét átvették az ún. biokompatibilis, azaz az emberi szervezet számára nem idegen anyagok, mint például a tiszta ötvözetlen titán. Magyarországon 40 éve indult igazi fejlődésnek ez a terület, s jelenleg a sikeres műtétek aránya közel 100%.

A technika kellemetlen velejárója, hogy az implantátumok beépülése 3-6 hónapot vesz igénybe. Éppen ezért feladatom az volt, hogy lézeres besugárzással olyan morfológiát alakítsak ki a minták felületén, mely elősegíti, meggyorsítja a releváns sejtek megtapadását, lehetővé téve ezen időszak lényeges mértékű rövidítését, ezzel is javítva a beteg komfortérzetét. A felületmódosítási kísérleteimet 248nm-es KrF és 532nm-es Nd:YAG lézerrel végeztem. A morfológiai vizsgálatokra pásztázó elektron mikroszkópot, profilométert és atomi erő mikroszkópot használtam. A felület kvantitatív jellemzéséhez a szakirodalomban elfogadott Ra érdességi paraméter értékeket számítottam ki. A Nd:YAG lézerrel kezelt mintákon végbemenő fizikai folyamatok értelmezéséhez egy egyszerű modell alapján termális számításokat is végeztem.

A lézerrel kezelt mintákat az SZTE-FOK munkatársai biológiai teszteknek vetették alá, melyek előzetes eredményei alapján a kitűzött célt, azaz hogy a beépülés idejét csökkenteni tudjuk ilyen módon, sikerült elérni.[1]

[1] A. GYORGYEY, K. UNGVÁRI, A. FORSTER, G. KECSKEMÉTI, R. SZÉNÁSI, B. HOPP, A. OSZKÓ, I. PELSÖCZI, Z. RAKONCZAY, K. NAGY, and K. TURZO. 2011: Laser ablated titanium implants tested by MG63 osteoblast cell culture, International Association For Dental Research, 45th Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavion Division (NOF) konferencia poszterkiadványa