Két-fotonos polimerizációban használt térbeli fázismodulátor felületi hibájának mérése és kompenzálása

Vizsnyiczai Gaszton

V. biofizikus

Témavezető: Dr. Kelemen Lóránd tudományos munkatárs

MTA SZBK Biofizikai Intézet

A kétfotonos polimerizáció elterjedt módszer számos területen felhasználható szubmikrométeres feloldású polimer mikrostruktúrák készítésére. Az eljárás során ultrarövid impulzushosszú lézernyalábot fókuszálnak olyan fényérzékeny polimerbe, amely nem abszorbeál a lézer hullámhosszán, így abban csak két- (vagy több-) fotonos abszorpció mehet végbe. A két fotonos abszorpció valószínűsége kvadratikusan függ a lézer teljesítményétől, így a polimerizáció a diffrakciós limitnél kisebb méretű területen mehet csak végbe, így biztosítva az akár 100nm-es feloldást. Komplex mikrostruktúrák lézeres polimerizációja időigényes folyamat lehet, amit a lézernyaláb megtöbbszörözésével hatékonyabbá tehetünk.

A polimerizáció hatékonyságának növeléséhez egy térbeli fázismodulátort (SLM) használunk. Az SLM képes a róla visszaverődő lézernyaláb fázisfrontját úgy modulálni, hogy az előre meghatározott számú párhuzamos nyalábra bomlik. Így a távoli mezőben több, tetszőleges pozíciójú polimerizáló fókuszpont hozható létre. Az eszköz reflexiós felülete azonban olyan görbülettel bír, hogy a róla visszaverődő nyalábok az asztigmiához hasonló torzulással rendelkeznek. Az SLM kétfotonos polimerizációban való felhasználásához szükséges volt e torzulás megszüntetése. Ehhez azt használtuk ki, hogy az SLM reflexiós felülete alakjának ismeretében meghatározható egy olyan hologram, amellyel az eszköz kompenzálja a saját görbült felülete miatt fellépő torzulást.

Az SLM felületi görbületének meghatározásához egy Michelson interferométert építettünk, melynek egyik karjába az SLM-t, másikba pedig egy jó optikai minőségű tükröt helyeztünk. A megfigyelt interferogram alapján meghatároztuk az SLM felületének görbületét, majd ennek ismeretében kiszámoltuk a fázistorzulás korrekciójához szükséges hologramot. Jellemeztük a korrigált SLM-mel létrehozott fókuszpontok intenzitásprofilját az optikai tengelytől számított pozíció függvényében, valamint teszt-szerkezeteket polimerizáltunk SLM nélkül, nem korrigált, illetve korrigált SLM-mel.