Fotonikus kristályszálak diszperziójának mérése spektrális interferometriával

Grósz Tímea, fizikus MSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető:

Dr. Kovács Attila Pál, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Optikai és Kvantum-elektronikai Tanszék

Napjainkban az optikai szálak alkalmazása igen széleskörű, nemcsak a telekommunikációban, hanem femtoszekundumos lézerek orvosi alkalmazásainál is találkozhatunk vele.

Az 1995-ben megjelent fotonikus (Photonic band gap, PBG) kristályszálak alkalmazása az említett területeken nagy előrelépést jelentett. Ezek a kristályszálak olyan térben periodikus mikroszerkezettel rendelkeznek, ahol a periodicitást a törésmutató szakaszos változtatásával érik el. Megfelelően tervezett, kicsi móduskeresztmetszet megvalósításával a szál diszperziója jelentősen csökkenthető, így a rajta keresztülküldött rövid lézerimpulzus időben kismértékben fog csak kiszélesedni.

Dolgozatom célja fotonikus kristályszálak diszperziójának mérésére egy olyan módszer kidolgozása, mely hatékonyan segítheti a minimális diszperzióval rendelkező kristályszálak tervezési-gyártási folyamatát. E cél megvalósításához a kollineáris spektrális interferometriát választottam. A kísérleti elrendezés egy Ti:zafír lézerrel megvilágított Mach-Zehnder interferométerből és egy spektrométerből állt. Az interferométer tárgykarjába helyeztem a fotonikus kristályszálat. A referenciakar különböző hosszúságánál kapott spektrális interferogramok mindegyikére meghatároztam a fotonikus szál diszperziós együtthatóit, azaz a spektrális fázisfüggvény Taylor-sorának másod-, harmad- és negyedrendű együtthatóit, három különböző módszerrel. Ezután az együtthatókból kiszámoltam a spektrális fázisfüggényeket. Azt találtam, hogy a kapott fázisfüggvények szórása a vizsgált hullámhossztartomány nagy részén néhány százalék, azaz a módszer alkalmas a kitűzött cél elérésére.