Impulzusüzemű és frekvenciakétszerezett Nd:YAG lézer vezérlőprogramjának fejlesztése

Jójárt Péter, III. évf. fizikus, SzTE TTK

Kopasz Katalin, IV. évf. fizika, SzTE TTK

Témavezetők:	Görbe Mihály doktorjelölt hallgató

Dr. Osvay Károly egyetemi docens

SzTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Az SzTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék TeWaTi laboratóriumában található impulzusüzemű Nd:YAG lézert alapvetően két célra használjuk. A frekvenciakétszerezett, 532 nm-es (zöld) fénynyalábjával egyrészt közvetlenül a terawatt csúcsteljesítményű TeWaTi lézerrendszer két erősítőfokozatát hajtjuk meg. Másrészt egy további frekvenciaátalakítás és kétszeres térszűrés után 266 nm-en hozunk létre nagy térbeli homogenitású ultraibolya impulzusokat, melyekkel lézeres anyagmegmunkálási kísérleteket végzünk.

Az erősítőrendszerhez a felhasznált fizikai jelenségek természete (pl. a nemkollineáris optikai parametrikus erősítés szögérzékenysége), míg az önálló anyagmegmunkálási alkalmazásokhoz a kétszeres térszűrés miatt a lézernyaláb irányát legalább 0.05 mrad-on belül kell tartani. Mivel a gyártó által garantált iránystabilitás — amit a mindennapi tapasztalatok is megerősítenek — csak 0.5 mrad, így a fenti követelményt a lézer önmagában nyilvánvalóan nem képes biztosítani.

Mindkét alkalmazás számára további problémát jelent a lézer által az erősítő fokozatokba táplált, illetve a céltárgyra bocsájtott energia pontos és reprodukálható beállítása. Ezt korábban manuálisan forgatott félhullámlemezek és polarizációs nyalábosztó kockák segítségével végeztük el, mely beállítási pontossága mindössze 15 mJ volt.

Célul tűztük ki a lézer tágabb értelemben vett vezérlőprogramjának hardveres és szoftveres kiépítését. A kifejlesztett aktív nyalábirány-stabilizáló rész-rendszer segítségével a nyaláb iránytartását 0.02 mrad-on belül tartjuk. Több további funkció beépítése mellett az elkészült megoldásban az aktívan vezérelt léptetőmotorok által forgatott félhullámlemezekkel az energiabeállítás pontossága és reprodukálhatósága 1 mJ-ra növekedett.

A vezérlőprogramot a fizikus-társadalomban közkedvelt, és a laboreszköz-gyártók által is szabványnak tekintett LabVIEW fejlesztőkörnyezet grafikus programozási nyelvén, ún. virtuális műszer formájában készítettük el.