Röntgen spektrumok rekonstrukciója transzmissziós görbék méréséből, genetikus algoritmus segítségével; A spektrum mérése

Lajkó Miklós, V. évf. informatikus fizika, SzTE TTK

Témavezető:	Dr. Erdélyi Miklós adjunktus

SzTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Az irodalomban sokan foglakoznak a röntgencsövek spektrumával. Több különböző modell található, a legfrissebb eredmény 1997-ben megjelentetett táblázat, amely transzmissziós mérésekre való illesztéssel készült. Ismert effektus, hogy a röntgencsövek élettartalmuk során a sugárzás intenzitása csökken, és áthatoló képessége nő, azaz a nyaláb keményedik. A röntgencsövek spektrumának folyamatos mérése fontos. Olyan szoftver fejlesztésén dolgozunk, amellyel a mért transzmissziós görbék segítségével a spektrum meghatározható, és rendszeres mérésekkel a nyaláb spektrumának változása követhető. A transzmissziós görbéket egy alumínium ék segítségével vettük fel. Ez a gyors és olcsó mérési eljárás az egyes készülékekbe beépíthető, ezáltal a röntgencsövek diagnosztikája részévé válhat a rendszer kalibrálásának.

Kétféle módszerrel kíséreltük meg a spektrum rekonstrukciót: a modell függő, és modell független módszerrel. A modell függő 8 paraméter segítségével illeszt, de nem tudja figyelembe venni a detektor érzékenységét, a másodlagos spektrumot, amit a visszaszórt fotonok okoznak. Ezzel ellentétben, a modell független eljárás - amit be szeretnék mutatni - ezek a korlátok nem befolyásolják.

Napjaink népszerű eljárása a genetikus algoritmus, amely a természetben létrejövő evolúció modelljét veszi alapul. Mint ahogy a természetben, itt is egyszerű lépések véletlen sorozata vezet el minket egy olyan egyedhez, amely az adott probléma megoldására a lehető legjobb tulajdonságokkal rendelkezik. Az algoritmus futása során egyedek küzdenek a túlélésért, amelyet az biztosít, hogy az adott egyed mennyire felel meg a probléma megoldására.

Dolgozatom része még röntgen spektrum mérésének bemutatása Amptek PX4 CdTe detektorral, és a mért spektrum illetve a genetikus algoritmussal illesztett spektrum összehasonlítása.