Felületi érdesség ellipszometriai vizsgálata mart üvegfelületeken

Pápa Zsuzsanna, fizikus MSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető:

Dr. Budai Judit, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és

Kvantumelektronikai Tanszék

Dolgozatomban a durvított felületeket jellemző érdesség, reflexióképesség, és az ezzel összefüggő „haze” paraméter (definíció szerint a szórt és a teljes reflektált fényintenzitás hányadosa) különböző meghatározási módszereit, valamint a paraméterek közötti összefüggéseket vizsgáltam. Durvított felületekkel például napelemek esetén találkozhatunk, itt a felület nagymértékű érdesítésével növelik az eszközbe becsatolható fény mennyiségét. Vizsgálataimhoz hidrogén-fluorid gőzében mart, durvított felületű üvegmintákat készítettem. A minták széleskörű jellemzését ellipszometria, elektronmikroszkópia, atomi erő mikroszkópia (AFM) és goniofotometria segítségével végeztem.

Az ellipszometria a mintáról reflektált fény polarizációjának elemzésével lehetőséget ad felületi rétegek vastagságának és optikai jellemzőinek meghatározására egy modellalkotási és illesztési eljárást követően. Az üvegfelületeken - ellipszometriai modelljeim alapján - a marás során egy réteg alakult ki. A réteg törésmutatója az üveghez képest csökkent, és értéke a réteg mélységében nem volt állandó. A modell helyességét igazolták az elektronmikroszkópos felvételek, amelyek rávilágítottak arra, hogy a törésmutató csökkenését levegőt tartalmazó üregek megjelenése okozta. A kimutatott törésmutató csökkenés a reflexió csökkenését vetítette előre, amit goniofotometriás méréssel igazoltam. A goniofotometria megmutatta továbbá, hogy növekvő maratási időkkel egyre szélesebb szögtartományban észlelhető visszavert fényintenzitás, amelynek összmennyisége is csökkent. Ennek megfelelően a felület szóróképességét jellemző „haze” paraméter nőtt. A növekedést - a réteg reflexiócsökkentő hatása mellett - az AFM felvételek alapján a felület érdességének növekedése is okozta. A kapott érdesség értékeket az ellipszometria és elektronmikroszkópia segítségével meghatározott rétegvastagságokkal összevetve kiderült, hogy az érdesség és a rétegvastagságok között az 1 mikrométernél vékonyabb rétegek esetén lineáris kapcsolat van.